TR20 regulátor napětí plynulý 2200W (na povrch)

Kvalitní plynulý regulátor/ stmívač pro indukční i odporové spotřebiče o výkonu od 1do 2200W. Zvyšování nebo snižování otáček/ výkonu se provádí hlavním otočným knoflíkem. Regulátor má pro připojení do el. sítě vidlici se šňůrou a zásuvku pro spotřebič.Vysoké krytí zaručí dlouhodobý a bezchybný provoz i za extrémních podmínek. Celé zařízení je chráněné pojistkou.

regulátor otáček motorů- regulace elektromotorů, větráků, vrtačky, soustruhu. Reguluje axiální, radiální i diagonální motory.

regulátor/ stmívač- stmívání žárovky, halogenové žárovky, infračervené lampy

regulátor topení- regulace tepelných spotřebičů, přímotopů, spirál, topných deček, inkubátorů, terária…

Regulace naprosté většiny ventilátorů jako např. potrubní, stropní, krbové, střešní, UFO, ULITA, PK, VK, RUCK, TCBB/ TCBT, HCFB/ HCFT, HXBR/ HXTR, TXBR/ TXTR, EDAV, HXM, CAB, RM, MINIFAN, EBB, EBFFCF/ SMCF, FFCF, CF, SXUTREB, XF, EDM, HEF, HV, TT, TD, TDM, MIXVENT...

minimální otáčky:

možnost pevně nastavit dolní mez otáček, hodí se tehdy pokud např. větrák není vidět nebo slyšet.( nastavené otáčky na malým regulátoru už nedovolí hlavnímu regulátoru pod tuto nastavenou mez otáčky snížit ).

instalace:

přístroj je určen pro montáž na povrch pomocí úchytů, které jsou součástí balení.

zapojení více spotřebičů:

na jeden regulátor lze zapojit více spotřebičů, je třeba dodržet, aby všechny spotřebiče nepřesáhli max. dovolené zatížení regulátoru.

Nesnižujte dlouhodobě otáčky u motorů a ventilátorů pod cca.10%, nízké otáčky zabraňují chlazení motoru a hrozí jeho zničení. Správnou funkci regulátoru lze vyzkoušet zapojením žárovky místo větráku

Technické údaje TR20 :

max. zátěž - 2200W

plynulá regulace- od 0%do 100%

napájení- 230V AC 50Hz

montáž- stěna (držáky)

pracovní teplota -20°až 70°C

přívodní šňůra s vidlicí- 3metry

jištěno pojistkou- 16A

váha- 603 gr.

velikost- délka 110,šířka 110, výška 60mm

krytí- IP44

krabice- ABS

RoHS

Nabízíme i jiné provedení regulátorů:

pro výkon do   900W- TR12 (pod omítku) , TR13 (na DIN lištu)

pro výkon do 2200W- TR21 (pod omítku)

pro výkon do 4500W- TR30 (na povrch)

frekvenční měniče

transformátorové regulátory

3-fázový regulátor

Naše firma ráda  zhotoví přístroj podle Vašich osobních představ

a potřeb, stačí kontaktovat prodejce.

Bezpečnostní pokyny

- Výrobek pracuje s životu nebezpečným napětím 230V, neotevírat  hrozí úraz el. proudem.

- Nezakrývat a nestrkat žádné předměty skrz ventilační mřížku nebo zabránit jejich  samovolnému vniknuti.

- Přístroj umístit tak, aby nepřišel do styku s žádnou vodou nebo jinou chemickou látkou, může dojít k požáru.

Záruční podmínky

Prodejce poskytuje na výrobek záruku v délce 24 měsíců od data prodeje.

Záruka se vztahuje na vady, které má věc při převzetí, nebo které se vyskytnou v záruční době.

Prodejce neodpovídá za vady, které jsou způsobeny:

- užíváním věci z rozporu s návodem k použití - jiným neodborným užíváním a zacházením

- neodborným zásahem, přetížení, špatné zapojení, vnější vlivy jako např. pád přístroje

- nedostatečnou údržbou věci

Odpovědnost za vady (reklamaci vad) je zákazník oprávněn uplatnit u prodejce nebo v servisním

středisku. Při reklamaci vady je nezbytné, aby zákazník předložil tento záruční list a doklad o

zaplacení (účtenku) a stručný popis závady.

Záruční a pozáruční servis -  MALAPA

Tři Sekery 145

Mar.Lázně 35301

e-mail - info@malapa.cz

Vyplní Prodejce

Datum prodeje               Prodávající            razítko prodejce